▲

# SYSTÈME KHÉOPS

Version 2.5 — Fusion Adaptative S0/S4

Doppler Fix • SlowMo • AutoRespawn • Dual-Reference Fusion

Système de Détection et Neutralisation de Drones par Triangulation Acoustique

Documentation Technique Complète

« One Page, One Mission »

Application mono-fichier HTML autonome — 1900+ lignes

Auteur : Eric Perret

Décembre 2024

# 1. Présentation du Projet

## 1.1 Philosophie « One Page, One Mission »

Le Système Khéops incarne la philosophie « One Page, One Mission » : une application complète contenue dans un seul fichier HTML. Aucune dépendance externe à installer, aucun serveur requis, aucune compilation nécessaire. Il suffit d'ouvrir le fichier dans un navigateur moderne pour lancer le simulateur.

Cette approche minimaliste garantit la portabilité absolue, la facilité de déploiement et l'auditabilité complète du code. L'intégralité de la logique — rendu graphique, physique de simulation, algorithmes de localisation, conduite de tir — est visible et modifiable dans un seul document.

## 1.2 Objectif du Système

Khéops est un simulateur de système anti-drone basé sur la triangulation acoustique TDOA (Time Difference of Arrival). Il démontre comment localiser et neutraliser un drone en approche sans recourir à des capteurs actifs (radar, lidar) ni à la vision par ordinateur.

Le système fonctionne en deux phases distinctes :

- Phase KHÉOPS (longue portée) : Détection et suivi acoustique du drone à l'aide d'un réseau de 5 microphones, estimant direction et distance par TDOA + intégration Doppler.

- Phase CAMÉRA (courte portée) : Handover vers un système optique pour l'acquisition finale et la neutralisation.

## 1.3 Nouveautés v2.5

Innovation majeure : Fusion Adaptative S0/S4

La version 2.5 introduit un algorithme de fusion adaptative qui sélectionne dynamiquement la référence de capteur optimale selon la distance ET l'élévation de la cible. Cette approche révolutionnaire maximise la précision en azimut à longue portée tout en optimisant la précision en élévation à courte portée.

# 2. Architecture Technique

## 2.1 Stack Technologique

| Composant | Description |
| --- | --- |
| HTML5 | Structure de l'interface, ~800 lignes incluant CSS intégré |
| CSS3 | Variables CSS, gradients, animations (pulse, blink, slowmo-pulse) |
| JavaScript ES6+ | Logique de simulation, ~1100 lignes de code pur sans framework |
| Canvas 2D | Rendu des vues latérale, caméra et viseur (4 canvas) |
| Leaflet.js | Cartographie OpenStreetMap pour la vue de dessus (seule dépendance) |

## 2.2 Structure du Code

| Section | Lignes | Fonction |
| --- | --- | --- |
| CONSTANTES | ~80 | Physique, géodésie, capteurs |
| ÉTAT SIMULATION | ~50 | Variables globales, drone, estimateur |
| FUSION ADAPTATIVE | ~100 | NOUVEAU : Algorithme S0/S4 |
| ESTIMATION TDOA | ~130 | Algorithmes de localisation |
| CONDUITE DE TIR | ~110 | Handover, tracking, engagement |
| PHYSIQUE & RENDU | ~350 | Drone, traces, 4 vues graphiques |

# 3. Réseau de Capteurs Acoustiques

## 3.1 Géométrie Pyramidale

Le système utilise 5 microphones disposés en pyramide à base carrée. Cette géométrie 3D est essentielle pour la résolution de l'ambiguïté d'élévation inhérente aux réseaux plans.

| Capteur | Position (m) | Altitude (m) | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | (-0.5, -0.5) | 0.0 | Réf. AZIMUT (longue portée) |
| S1 | (+0.5, -0.5) | 0.0 | Base carrée - coin SE |
| S2 | (+0.5, +0.5) | 0.0 | Base carrée - coin NE |
| S3 | (-0.5, +0.5) | 0.0 | Base carrée - coin NW |
| S4 | (0.0, 0.0) | 0.636 | Réf. ÉLÉVATION (courte portée) |

## 3.2 Le Dilemme des Deux Références

Problématique fondamentale : Le choix du capteur de référence pour les calculs TDOA impacte directement la précision angulaire, mais de manière différente selon l'axe.

### Référence S0 (base) — Optimisée Azimut

Vecteurs de base S0→Sᵢ :

- S1 - S0 = (1, 0, 0) → information pure en X

- S2 - S0 = (1, 1, 0) → mélange X+Y

- S3 - S0 = (0, 1, 0) → information pure en Y

- S4 - S0 = (0.5, 0.5, 0.636) → seule contribution Z

→ Excellent découplage X/Y, mais Z sous-contraint (1 seule mesure)

### Référence S4 (apex) — Optimisée Élévation

Vecteurs de base S4→Sᵢ :

- S0 - S4 = (-0.5, -0.5, -0.636)

- S1 - S4 = (+0.5, -0.5, -0.636)

- S2 - S4 = (+0.5, +0.5, -0.636)

- S3 - S4 = (-0.5, +0.5, -0.636)

→ Contribution Z identique sur 4 mesures = redondance robuste en élévation

## 3.3 Pas de Triche !

Le système applique rigoureusement le principe de « pas de triche ». L'estimateur ne connaît jamais la position réelle du drone. Lors du spawn, l'estimateur démarre avec des valeurs arbitraires : azimut = 0, élévation = 0, distance = 80m (valeur fixe, non basée sur la distance réelle).

# 4. Fusion Adaptative S0/S4

INNOVATION CLEF v2.5

## 4.1 Principe Fondamental

Au lieu de choisir une référence fixe, le système calcule les deux estimations simultanément puis les fusionne avec une pondération dynamique basée sur deux facteurs :

- Distance estimée : Loin → privilégier S0 (azimut), Proche → privilégier S4 (élévation)

- Élévation actuelle : Drone bas → azimut critique, Drone haut → élévation critique

## 4.2 Justification Géométrique

L'erreur de visée pertinente pour le tir dépend de la projection angulaire :

Erreur_visée² = (cos(élévation) × σ_azimut)² + σ_élévation²

Le terme cos(élévation) reflète le fait que l'erreur azimutale se projette sur un cône qui rétrécit quand on regarde vers le haut :

| Élévation | cos(élévation) | Impact azimut |
| --- | --- | --- |
| 0° (horizontal) | 1.00 | Azimut compte 100% |
| 45° | 0.71 | Azimut compte 71% |
| 70° | 0.34 | Azimut compte 34% |
| 90° (zénith) | 0.00 | Azimut ne compte plus ! |

## 4.3 Formulation Mathématique

Calcul du poids W_S4 ∈ [0,1] :

W_distance = sigmoid((D_crossover - distance) / D_band)

W_elevation = sin²(élévation)

W_S4 = W_distance × (0.6 + 0.4 × W_elevation)

Le terme (0.6 + 0.4 × W_elevation) module l'influence de la distance selon l'élévation : un drone horizontal conserve plus de S0, un drone au zénith bascule plus vite vers S4.

## 4.4 Paramètres de Configuration

| Paramètre | Valeur | Signification |
| --- | --- | --- |
| CROSSOVER_DISTANCE | 42 m | Centre de la zone de transition 50/50 |
| CROSSOVER_BAND | 20 m | Largeur de transition (32m → 52m) |
| ELEVATION_INFLUENCE | 0.4 | Poids de l'élévation dans la décision (0-0.5) |

## 4.5 Carte de Comportement

Visualisation du poids W_S4 selon distance et élévation :

| Dist \ Élev | 15° | 30° | 45° | 60° | 75° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100m | 8% | 10% | 12% | 15% | 17% |
| 50m | 38% | 45% | 50% | 58% | 65% |
| 35m | 62% | 70% | 76% | 82% | 88% |
| 20m | 85% | 90% | 93% | 96% | 98% |

Légende : Bleu clair = dominance S0 (azimut), Bleu foncé = dominance S4 (élévation)

## 4.6 Avantages de la Fusion

- Pas de discontinuité : Transition douce via sigmoid, aucun saut brutal dans l'estimation

- Adaptatif au scénario : Un drone en rase-motte à 40m ≠ un drone plongeant à 60° depuis 40m

- Robustesse renforcée : En zone de transition, les deux estimations se moyennent → filtrage naturel

- Physiquement justifié : Les formules reflètent la géométrie réelle du problème de visée

# 5. Algorithmes de Localisation

## 5.1 Calcul TDOA

Le temps d'arrivée (TOA) du son à chaque capteur est calculé à partir de la distance euclidienne divisée par la vitesse du son. Les différences de temps (TDOA) entre paires de capteurs éliminent l'inconnue du temps d'émission.

TOAᵢ = √[(x-sᵢₓ)² + (y-sᵢᵧ)² + (z-sᵢᵤ)²] / c

## 5.2 Estimation de Direction par Moindres Carrés

La direction est estimée par résolution du système surdéterminé :

A·u = b   où   A = [Sⱼ - Sᵢ]   et   b = TDOA × c

Solution : u = (AᵀA)⁻¹Aᵀb

## 5.3 Intégration Doppler avec Zone Morte

La vitesse radiale est intégrée pour améliorer l'estimation de distance, avec une zone morte de ±2 m/s qui suspend l'intégration lors des mouvements tangentiels (évite l'accumulation de bruit).

## 5.4 Vitesse du Son Dynamique

Formule de Cramer avec correction température/humidité :

c = 331.3 × √(T/273.15) × (1 + 0.16h)

# 6. Conduite de Tir

## 6.1 Workflow Opérationnel

- DÉTECTION KHÉOPS — Drone entre dans la bulle 150m. Fusion S0/S4 à dominante S0.

- TRANSITION (~50m) — Zone de fusion équilibrée. Préparation handover.

- HANDOVER (< 35m) — Fusion à dominante S4. Activation slow-motion ×0.3.

- TRACKING CAMÉRA — Acquisition visuelle du drone réel.

- LOCK-ON (< 1.5°) — Erreur angulaire suffisante → engagement autorisé.

- FIRE 🔥 — Tir auto avec cooldown 0.3s. Kill si erreur < dispersion.

## 6.2 Paramètres Réglables

| Paramètre | Défaut | Plage | Impact |
| --- | --- | --- | --- |
| Seuil Handover | 35 m | 20-60 m | Distance de transition caméra |
| Vitesse Drone | 12 m/s | 3-25 m/s | Difficulté de suivi |
| Dispersion Chevrotine | 5 m | 2-10 m | Tolérance de visée |
| Température | 20 °C | -20 à +45 | Vitesse du son (~331-360 m/s) |

# 7. Mode d'Emploi

## 7.1 Lancement

- Ouvrir drone_audio_tracker.html dans un navigateur moderne

- Cliquer sur ▶ START pour lancer la simulation

- Observer le drone (rouge) et l'estimation (vert)

## 7.2 Les 4 Vues

- KHÉOPS (haut gauche) : Carte OSM avec bulle détection et zone handover

- LATÉRALE (haut droite) : Profil altitude/distance

- CAMÉRA (bas gauche) : Champ de vision du système de tir

- VISEUR (bas droite) : Réticule de visée et compteur de tirs

## 7.3 Panneaux d'Information

- CONDUITE DE TIR : État KHÉOPS → CAMÉRA et statut engagement

- CIBLE ESTIMÉE : Coordonnées GPS, altitude, distance

- DOPPLER : Vitesse radiale, état intégration, zone morte

- PRÉCISION : Erreur distance réelle vs estimée

- FUSION S0/S4 : (v2.5) Barre de pondération temps réel

# 8. Conclusion

Le Système Khéops v2.5 pousse la philosophie « One Page, One Mission » à son paroxysme en intégrant des algorithmes de niveau recherche dans un fichier HTML autonome :

- Fusion adaptative S0/S4 : Première implémentation connue d'une sélection dynamique de référence TDOA basée sur distance × élévation

- Physique correcte : Vitesse du son variable, géodésie WGS84, zone morte Doppler

- Pas de triche : L'estimateur n'a jamais accès à la position réelle

- Interface pro : 4 vues synchronisées, indicateurs temps réel

- Portabilité : Fonctionne offline, aucune installation

« One Page, One Mission »

Un fichier, une mission accomplie.

# Annexe : Implémentation Fusion S0/S4

Pseudo-code de référence :

function estimateDirectionFused(tdoas, distance, prevElev) {

// Calcul des deux estimations

dirS0 = estimateWithRef(tdoas, 0)  // Réf base

dirS4 = estimateWithRef(tdoas, 4)  // Réf apex

// Poids distance : S4 favorisé quand proche

W_dist = sigmoid((42 - distance) / 20)

// Poids élévation : S4 favorisé si drone haut

W_elev = sin²(prevElev)

// Fusion

W_S4 = W_dist × (0.6 + 0.4 × W_elev)

W_S0 = 1 - W_S4

// Moyenne pondérée (attention wraparound azimut)

return blend(dirS0, dirS4, W_S0, W_S4)

}

Repository : github.com/ericperret/One-Page-One-Mission